// Stepper 1

#define DIR_PIN 8

#define STEP_PIN 9

#define ENABLE_PIN 10

// Stepper 2

#define DIR2_PIN 11

#define STEP2_PIN 12

#define ENABLE2_PIN 13

// Control buttons and sensors

#define LIMIT_HOME 2

#define LIMIT_DEST 3

#define CANCEL_BUTTON 4

#define BUZZER 5

#define START_BUTTON 6

#define RELAY_PIN 7

// Brush Motor (L298N)

#define BRUSH_IN1 A0

#define BRUSH_IN2 A1

#define BRUSH_EN A2

// Pyranometer (SP-215-SS)

#define PYRA_PIN A3

#define PYRA_THRESHOLD 300

#define ADC_TO_VOLTAGE 0.0048876

#define VOLTAGE_TO_Wm2 250

// Ramping config

#define STEP_DELAY_START 1000

#define STEP_DELAY_MIN 200

#define STEP_RAMP_STEPS 300

// Auto trigger hold timer

unsigned long autoTriggerStartTime = 0;

const unsigned long AUTO_TRIGGER_DELAY = 60000;  // 1 Minute

bool cancelTriggered = false;

void moveToLimit(int limitSwitch, bool direction);

void returnHome();

void stepMotors(int delayMicros);

void enableMotors();

void stopMotors();

void startBrushMotor(bool forward = true);

void stopBrushMotor();

void buzzerAlert();

void emergencyStopAndWait();

void runCleaningCycle();

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Stepper pins

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT);

pinMode(DIR2_PIN, OUTPUT); pinMode(STEP2_PIN, OUTPUT); pinMode(ENABLE2_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH); digitalWrite(ENABLE2_PIN, HIGH);

// Brush motor

pinMode(BRUSH_IN1, OUTPUT); pinMode(BRUSH_IN2, OUTPUT); pinMode(BRUSH_EN, OUTPUT);

stopBrushMotor();

// Inputs

pinMode(LIMIT_HOME, INPUT_PULLUP);

pinMode(LIMIT_DEST, INPUT_PULLUP);

pinMode(CANCEL_BUTTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(START_BUTTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(RELAY_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(PYRA_PIN, INPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT); digitalWrite(BUZZER, LOW);

Serial.println("System ready. Monitoring for manual or automatic cleaning...");

}

void loop() {

int relayState = digitalRead(RELAY_PIN);

int pyranometerRaw = analogRead(PYRA_PIN);

float pyranometerVoltage = pyranometerRaw * ADC_TO_VOLTAGE;

float irradianceWm2 = pyranometerVoltage * VOLTAGE_TO_Wm2;

bool manualStartTriggered = digitalRead(START_BUTTON) == LOW;

Serial.print("Pyranometer: ");

Serial.print(pyranometerRaw);

Serial.print(" (");

Serial.print(irradianceWm2);

Serial.println(" W/m²)");

//  Manual Start (instant)

if (manualStartTriggered) {

Serial.println("Manual START button pressed. Beginning cleaning...");

while (digitalRead(START_BUTTON) == LOW);  // Debounce

runCleaningCycle();

return;

}

// Auto Start (trigger when relay is LOW)A

if (relayState == LOW && pyranometerRaw >= PYRA_THRESHOLD) {

if (autoTriggerStartTime == 0) {

autoTriggerStartTime = millis();

Serial.println("Auto trigger detected. Holding for 30 seconds...");

} else if (millis() - autoTriggerStartTime >= AUTO_TRIGGER_DELAY) {

Serial.println("Auto trigger held 30 seconds. Starting cleaning...");

runCleaningCycle();

autoTriggerStartTime = 0;

return;

} else {

Serial.print("Auto trigger duration: ");

Serial.print((millis() - autoTriggerStartTime) / 1000);

Serial.println(" sec");

}

} else {

if (autoTriggerStartTime > 0) {

Serial.println("Auto trigger reset (conditions dropped).");

autoTriggerStartTime = 0;

}

}

delay(1000);

}

void runCleaningCycle() {

cancelTriggered = false;

enableMotors();

buzzerAlert();

moveToLimit(LIMIT_DEST, HIGH);

if (cancelTriggered) return;

delay(1000);

returnHome();

if (cancelTriggered) return;

stopMotors();

delay(5000);

enableMotors();

}

void moveToLimit(int limitSwitch, bool direction) {

digitalWrite(DIR_PIN, direction);

digitalWrite(DIR2_PIN, !direction);

startBrushMotor(true);

int stepCount = 0;

while (digitalRead(limitSwitch) == HIGH) {

if (digitalRead(CANCEL_BUTTON) == LOW) {

Serial.println("Cancel pressed: stopping...");

stopBrushMotor();

stopMotors();

cancelTriggered = true;

Serial.println("Press START to return home...");

while (digitalRead(START_BUTTON) == HIGH);

while (digitalRead(START_BUTTON) == LOW);

returnHome();

return;

}

int delayMicros = STEP_DELAY_START;

if (stepCount < STEP_RAMP_STEPS) {

delayMicros = STEP_DELAY_START - ((STEP_DELAY_START - STEP_DELAY_MIN) * stepCount / STEP_RAMP_STEPS);

} else {

delayMicros = STEP_DELAY_MIN;

}

stepMotors(delayMicros);

stepCount++;

}

stopBrushMotor();

}

void returnHome() {

digitalWrite(DIR_PIN, LOW);

digitalWrite(DIR2_PIN, HIGH);

enableMotors();

startBrushMotor(false);

int stepCount = 0;

while (digitalRead(LIMIT_HOME) == HIGH) {

int delayMicros = STEP_DELAY_START;

if (stepCount < STEP_RAMP_STEPS) {

delayMicros = STEP_DELAY_START - ((STEP_DELAY_START - STEP_DELAY_MIN) * stepCount / STEP_RAMP_STEPS);

} else {

delayMicros = STEP_DELAY_MIN;

}

stepMotors(delayMicros);

stepCount++;

}

stopBrushMotor();

stopMotors();

}

void stepMotors(int delayMicros) {

digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); digitalWrite(STEP2_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(delayMicros);

digitalWrite(STEP_PIN, LOW);  digitalWrite(STEP2_PIN, LOW);

delayMicroseconds(delayMicros);

}

void enableMotors() {

digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW);

digitalWrite(ENABLE2_PIN, LOW);

Serial.println("Motors enabled.");

}

void stopMotors() {

digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH);

digitalWrite(ENABLE2_PIN, HIGH);

Serial.println("Motors disabled.");

}

void startBrushMotor(bool forward) {

if (forward) {

digitalWrite(BRUSH_IN1, HIGH);

digitalWrite(BRUSH_IN2, LOW);

} else {

digitalWrite(BRUSH_IN1, LOW);

digitalWrite(BRUSH_IN2, HIGH);

}

analogWrite(BRUSH_EN, 255);

}

void stopBrushMotor() {

digitalWrite(BRUSH_IN1, LOW);

digitalWrite(BRUSH_IN2, LOW);

analogWrite(BRUSH_EN, 0);

}

void buzzerAlert() {

for (int i = 0; i < 10; i++) {

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

delay(250);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

delay(250);

}

}

void emergencyStopAndWait() {

stopBrushMotor();

stopMotors();

cancelTriggered = true;

Serial.println("Cycle halted. Press START to return home.");

while (digitalRead(START_BUTTON) == HIGH);

while (digitalRead(START_BUTTON) == LOW);

returnHome();

}